Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

- несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств;

- неосторожное обращение с огнём;

- самовозгорание веществ и материалов;

- грозовые разряды;

- поджоги, боевые действия;

- неправильное пользование газовым оборудованием; пожары на транспортных средствах;

- степные и полевые пожары;

- подземные пожары в шахтах и рудниках;

- торфяные и лесные пожары;

- техногенные пожары (в резервуарах и резервуарных парках, АЭС, электростанциях и т. п.)

- пожары в зданиях и сооружениях:

  - наружные (открытые), в них хорошо просматриваются пламя и дым;

  - внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени.

  - домашние пожары

солнечный луч, действующий через различные оптические системы

Внешними признаками зоны активного горения является наличие пламени, а также тлеющих или раскалённых материалов. Основной характеристикой разрушительного действия пожара является температура, развивающаяся при горении. Для жилых домов и общественных зданий температуры внутри помещения достигают 800—900 °C. Как правило, наиболее высокие температуры возникают при наружных пожарах и в среднем составляют для горючих газов 1200—1350 °C, для жидкостей 1100—1300 °C, для твёрдых веществ 1000—1250 °C. При горении термита, электрона, магния максимальная температура достигает 2000—3000 °C.

Пространство вокруг зоны горения, в котором температура в результате теплообмена достигает значений, вызывающих разрушающее воздействие на окружающие предметы и опасных для человека, называют зоной теплового воздействия. Принято считать, что в зону теплового воздействия, окружающую зону горения, входит территория, на которой температура смеси воздуха и газообразных продуктов сгорания не меньше 60—80 °C. Во время пожара происходят значительные перемещения воздуха и продуктов сгорания. Нагретые газообразные продукты сгорания устремляются вверх, вызывая приток более плотного холодного воздуха к зоне горения. При пожарах внутри зданий интенсивность газового обмена зависит от размеров и расположения проёмов в стенах и перекрытиях, высоты помещений, а также от количества и свойств горящих материалов. Направление движения нагретых продуктов обычно определяет и вероятные пути распространения пожара, так как мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры, горящие угли и головни на значительное расстояние, создавая новые очаги горения. Выделяющиеся при пожаре продукты сгорания (дым) образуют зону задымления. В состав дыма обычно входят азот, кислород, оксид углерода, углекислый газ, пары воды, а также пепел и др. вещества. Многие продукты полного и неполного сгорания, входящие в состав дыма, обладают повышенной токсичностью, особенно токсичны продукты, образующиеся при горении полимеров. В некоторых случаях продукты неполного сгорания, например, оксид углерода, могут образовывать с кислородом горючие и может гореть в огне.